Информация о состоянии холодного водоснабжения и водоотведения хозяйственно-бытовых стоков на территории городского округа

Электросталь Московской области в 2025 году

Централизованное холодное (питьевое) водоснабжение потребителей городского округа Электросталь Московской области (далее – городской округ) осуществляется посредством забора воды из подземных источников – 43-х артезианских скважин на территории городского округа, сгруппированных в 13 водозаборных узлов (далее – ВЗУ), ее обезжелезивания на 9-ти станциях водоподготовки, а также покупки питьевой воды у «Восточной системы водоснабжения» и транспортировки ее до конечных потребителей в 8-ми населенных пунктах: г. Электросталь, д. Бабеево, п. Всеволодово, п. Елизаветино, с. Иванисово, п. Новые дома, д. Степаново, п. Фрязево. В д. Есино, д. Пушкино и                             п. Случайный централизованного водоснабжения нет.

Подача воды потребителям городского округа производится по водопроводным сетям общей протяженностью 284,348 км. Для охраны от загрязнения источников питьевого централизованного водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, вокруг ВЗУ созданы зоны санитарной охраны. Поверхностные источники (речные русла, водохранилища) для целей холодного (питьевого) водоснабжения в городском округе не используются.

Объекты и сети централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения на территории городского округа эксплуатируют 4 ресурсоснабжающие организации (далее – РСО):

1. Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский»: ВЗУ №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10;

2. Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Восточная система водоснабжения»: насосная станция II подъема № 3 по Ногинскому ш., д. 40;

3. МУП «Электростальский Центр услуг»: ВЗУ п. Всеволодово, п. Новые дома,           п. Елизаветино, с. Иванисово, ВЗУ № 11;

4. Дачное некоммерческое партнерство «Управляющая компания коттеджного поселка «Виктория Клаб»: ВЗУ вблизи с. Иванисово.

Распоряжением Администрации городского округа от 24.10.2018 № 487-р                ГУП МО «МосОблВодоканал» и МУП «Электростальский Центр услуг» наделены статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения городского округа.

Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 26.12.2024 № 15ВР-2649 объекты централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод городского округа за исключением объектов, расположенных на территории сельских населенных пунктов, с 01.01.2018 вошедших в состав городского округа, были переданы в собственность Московской области. Переданное имущество закреплено на праве хозяйственного ведения за гарантирующей организацией ГУП МО «МосОблВодоканал».

В целях обеспечения потребителей городского округа качественной питьевой водой, снижения процента износа объектов централизованной системы водоснабжения городского округа РСО выполнены программы капитального и текущего ремонтов в пределах финансовых средств, предусмотренных тарифами на водоснабжение на 2025 год. В ходе выполнения мероприятий программ ремонтов проводилась замена ветхих водопроводных сетей трубами из материалов, отвечающих современным требованиям, пожарных гидрантов, задвижек, насосов, ремонт оборудования артезианских скважин, промывка резервуаров чистой воды на ВЗУ.

В 2025 году продолжена работа по выполнению на территории городского округа    2-х мероприятий инвестиционной программы ГУП МО «МосОблВодоканал» в сфере водоснабжения на 2021-2025 годы, утвержденной распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 21.11.2024 № 275-РВ:

- строительство водовода по ул. Спортивная в районе д. 47б, протяженностью 2964,78 пог.м, диаметром 450 мм, материал труб – ПНД (полиэтилен низкого давления);

- реконструкция стального водопровода по ул. Красная от ул. Жулябина до ул. Радио, протяженностью 2228,0 пог.м, диаметром 500 мм, 400 мм, материал труб – ПНД.

Мероприятия инвестпрограммы направлены на снижение объемов потерь питьевой воды при ее транспортировке, уменьшение уровня износа оборудования, улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного предоставления услуги водоснабжения с использованием централизованных систем.

Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 18.11.2025 № 241-РВ реализация вышеперечисленных мероприятий инвестиционной программы продлена на 2026 год.

С целью обеспечения водой жителей д. Есино и с. Иванисово, частные домовладения которых не подключены к централизованным системам водоснабжения городского округа, в 2025 году осуществлялась поставка питьевой воды посредством ее подвоза автотранспортом в рамках заключенных муниципальных контрактов. Для обеспечения возможностью подключения к централизованной системе водоснабжения жителей д. Есино в 2025 году продолжена работа по строительству ВЗУ и кольцевого водопровода в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2023 – 2031 годы (далее – Госпрограмма): 24.11.2025 заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «СТРОЙ ИСТ ИНВЕСТ». Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2026 года. В 2025 году с участием инициативных групп жителей Администрацией городского округа прорабатывались варианты обеспечения централизованным водоснабжением частных домовладений                  д. Пушкино и с. Иванисово.

Контроль качества питьевой воды, предоставляемой потребителям городского округа с использованием централизованных систем, в 2025 году осуществлялся химико-бактериологической лабораторией Филиала ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский», аккредитованными испытательными лабораторными центрами Ногинского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» и ФБУЗ ЦГиЭ № 21 ФМБА России, а также Ногинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области в Богородском городском округе, городских округах Балашиха, Реутов, Черноголовка, Электросталь (далее – Роспотребнадзор). По результатам проведенных Роспотребнадзором исследований за 2025 год доля городского и сельского населения городского округа, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из источников централизованного водоснабжения, составила 95% от общего населения. Причиной ухудшения качества питьевого водоснабжения потребителей города Электросталь стала возросшая аварийность на магистральном водоводе и водоводах первого подъема, эксплуатируемых Филиалом ГУП МО «МосОблВодоканал» «Восточная система водоснабжения», посредством которых осуществляется поставка воды потребителям муниципальных образований Московской области и города Электросталь. В целях разработки комплекса мероприятий по устранению причин ухудшения качества питьевого водоснабжения на территории городского округа в 2025 году в Администрации городского округа проведено техническое совещание с участием ответственных представителей гарантирующих РСО. В соответствии с решениями, принятыми на совещании, Филиалом ГУП МО «МосОблВодоканал» «Восточная система водоснабжения» с разработаны и реализованы дорожные карты по улучшению качества воды из «Восточной системы водоснабжения», предусматривающие промывку и дезинфекцию резервуаров чистой воды на насосных станциях II-го подъема № 1, № 2, № 3 и промывку (до осветления воды) участков магистрального водовода. Для доведения качества питьевой воды до соответствия санитарно-гигиеническим нормам Филиалом ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» проведены промывки водопроводных сетей в районах города, бóльшая часть объема поставляемой воды которых приходится на «Восточную систему водоснабжения», а также промывки резервуаров чистой воды на водозаборных узлах городского округа.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков и их очистка в городском округе осуществляется двумя гарантирующими РСО:

- Филиал ГУП МО «МосОблВодоканал» «Электростальский» эксплуатирует централизованную систему водоотведения города Электросталь: 207,830 км сетей водоотведения, 11 канализационных насосных станций, а также очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод по ул. Автомобильная, д. 8;

- МУП «Электростальский Центр услуг» эксплуатирует централизованные системы водоотведения сельских населенных пунктов городского округа: 31,810 км сетей водоотведения, 5 канализационных насосных станций, а также очистные сооружения в         п. Всеволодово, мкр-н Центральный и очистные сооружения в п. Фрязево.

В целях снижения процента износа объектов централизованной системы водоотведения городского округа в 2025 году гарантирующими РСО выполнены программы капитального и текущего ремонтов в пределах финансовых средств, предусмотренных тарифами на водоотведение.

В целях модернизации оборудования и увеличения мощности действующих очистных сооружений городского округа их реконструкция включена в Госпрограмму.

Инвестиционные программы по строительству/модернизации объектов водоотведения и очистки сточных вод в 2025 году на территории городского округа гарантирующими организациями не реализовывались.

Во исполнение поручений Губернатора Московской области Воробьева А.Ю. и  Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в 2025 году Администрацией городского округа совместно с гарантирующими РСО была организована работа формированию реестра объектов водоснабжения и водоотведения городского округа, нуждающихся в модернизации/капитальном ремонте, не учтенных в действующей Госпрограмме. По итогам проведенной работы в Госпрограмму включены мероприятия по реконструкции/капитальному ремонту в 2026 – 2028 годах (в том числе проектно-изыскательские работы) 16-ти объектов и участков сетей, эксплуатируемых гарантирующими РСО на территории городского округа (6 объектов муниципальной собственности, 10 объектов в собственности Московской области), что позволит привлечь финансовые средства Московской области на их реализацию:

- водоснабжение: 2 объекта (ВЗУ № 2, ВЗУ п. Новые дома) и 6 участков сетей по ул. Западная, ул. Мира, ул. Спортивная, ул. К.Маркса, ул. Рабочая, ул. Зеленая, ул. Сталеваров, ул. Коллективная, водоводы от артезианских скважин ВЗУ № 11;

- водоотведение: 8 участков сетей по ул. Мира, пр. Энергетиков, ул. Тевосяна,             п. Елизаветино, п. Фрязево, п. Новые дома, с. Иванисово.